Universitatea Politehnica Timisoara

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Departamentul Calculatore si Tehnologia Informatiilor

Ingineria si testarea sistemelor de calcul (FIC)

DOCUMENTAȚIE CPU 16-BIT CU SUPORT MINING

Coordonatori Proiect: Prof. Prodan Lucian

Prof. Bozdog Alexandru

Nume și prenume studenți: Ghimpău Vladimir-Mihai

Iordăchescu Vlad-Alexandru

Roșca Albert-Paul

Solomon Alexandru-Paul

Soros Iulia

Tămaș Cosmin

An univeristar :

2025-2026

Cuprins

1. Introducere……………………………………………………………………………………3

2. Arhitectura Generală……………………………………………………………4

3. Descrierea Modulelor……………………………………………………………7

4. Setul de Instrucțiuni………………………………………………………14

5. ALU - Unitatea Aritmetico-Logică…………………………39

6. Modulul de Hashing/Mining……………………………………………43

7. Implementare Aritmetică cu Semn……………………………47

8. Utilizare și Testare…………………………………………………………50

9. Structura Proiectului………………………………………………………62

10.Concluzii și dezvoltări viitoare…………………………64

## 1. Introducere

Acest proiect implementează un procesor RISC de 16 biți cu arhitectură von Neumann, proiectat pentru aplicații embedded și operații de mining simplificat.

Procesorul se bazează pe următoarele caracteristici :

- Spațiul de memorie: 2 KB RAM

- Registre generale: X, Y, A (acumulator)

- Registre speciale: PC (Program Counter), SP (Stack Pointer), AR (Address Register), DR (Data Register), IR (Instruction Register)

- Flags: Z (Zero), N (Negative), C (Carry), O (Overflow)

- Set de instrucțiuni: 54 instrucțiuni

- Caracteristici speciale: Mining core integrat pentru operații SHA-256 simplificate

### 1.1Scopul Proiectului

Procesorul este conceput să execute operații aritmetice, logice, de control al fluxului și operații specializate de mining, oferind un echilibru între complexitate și funcționalitate pentru aplicații educaționale și demonstrative.

## 2. Arhitectura Generală

### 2.1 Diagrama Bloc

Arhitectura procesorului este organizată după modelul von Neumann, având principalele componente organizate astfel:

### 2.2 Principii de Funcționare

Ciclul de Fetch-Decode-Execute:

1. FETCH: PC –» AR -» Memory -» DR -» IR

2. DECODE: CU analizează opcode-ul din IR[15:10]

3. EXECUTE: CU generează semnalele de control pentru execuția instrucțiunii

Procesorul îndeplinește instrucțiunile în 5-100+ cicluri în funcție de tipul instrucțiunii:

•  Instrucțiuni de control simple (BRA, BR*, BGT/BLT/BGE/BLE, NOP, MOVI): 5 cicluri

•  Instrucțiuni de transfer/mutare registre (MOV, MOVR, INC/DEC): 6 cicluri

•  Instrucțiuni de memorie (LD, ST, PUSH X/Y): 6 cicluri

•  Instrucțiuni de stivă complexe (POP X/Y): 7 cicluri, RET: 8 cicluri, JMP: 6 cicluri

•  Instrucțiuni ALU simple (ADD/SUB/AND/OR/XOR/NOT, CMP/TST și versiunile I): 10 cicluri

•  Instrucțiuni ALU complexe (shift, MUL/MULI, DIV*/MOD*): 25-64 cicluri (în special DIV/MOD spre limita superioară în cel mai rău caz posibil)

•  Instrucțiunea de mining (MINE): 6 + W_mine, practic 100+ cicluri la dificultăți normalec

2.3 Automatul de stări :

## 3. Descrierea Modulelor

### 3.1 Control Unit (CU)

Fișier:  cu.v

Control Unit este inima procesorului, implementată ca o mașină cu stări finite (FSM) cu 72 de stări distincte.

Stări principale:

-  LOAD_ADDR ,  LOAD_INSTR ,  DECODE  - ciclul de fetch

-  HALT_STATE  - oprirea procesorului

-  LOAD_1/2/3  - încărcarea datelor din memorie

-  STORE_1/2/3  - salvarea datelor în memorie

-  BRA_1 ,  BRZ_CHECK/TAKE/SKIP  - instrucțiuni de salt

-  PUSH_1/2/3 ,  RET_1/2/3/4/5  - operații cu stiva

-  ALU_LOAD_OPC/OP1/OP2 ,  ALU_WAIT ,  ALU_GET_RESULT, ALU_GET_FLAGS_ONLY  - operații ALU

-  MINE_START ,  MINE_WAIT ,  MINE_GET_RESULT  - operații de mining

-  INC, DEC – incrementează/decrementează 1 la registru

- MOV 1/2, MOVI 1, MOVR_1/2 - transfer direct între registrele A, X, Y

- NOP_1 - operație nulă pentru sincronizare

- BGT_CHECK/TAKE/SKIP - salt condiționat greater than (comparație semnată)

- BLT_CHECK/TAKE/SKIP - salt condiționat less than (comparație semnată)

- BGE_CHECK/TAKE/SKIP - salt condiționat greater or equal (comparație semnată)

- BLE_CHECK/TAKE/SKIP - salt condiționat less or equal (comparație semnată)

- BNE_CHECK/TAKE/SKIP - salt condiționat not equal (comparație semnată)

- PUSH_REG_1/2/3 - salvare registre X sau Y pe stivă

- POP_REG_1/2/3/4 - restaurare registre X sau Y din stivă

-

Semnale de control generate:

-  ldAR ,  condAR[1:0]  - control pentru Address Register

-  ldDR ,  condDR[2:0]  - control pentru Data Register

-  ldIR ,  incPC ,  ldPC ,  ldPCfromDR  - control pentru Program Counter

-  ldX ,  ldY ,  ldA  - control pentru registrele generale

-  memWR  - scriere în memorie

-  ldFLAG  - actualizare flags

-  incSP ,  decSP  - control pentru Stack Pointer

-  alu_start ,  condALU[1:0]  - control pentru ALU

-  mining_start ,  use_mining_result  - control pentru mining core

### 3.2 Program Counter (PC)

Fișier:  pc.v

Registru de 16 biți care ține evidența adresei instrucțiunii curente.

Operații:

- Incrementare automată după fetch:  PC = PC + 1

- Încărcare directă pentru salturi:  PC = imm[9:0]  (extins la 16 biți)

- Încărcare din DR pentru RET:  PC = DR

- Menținere valoare pentru alte operații

Multiplexare:

verilog

condPC = 00: PC_hold (menține valoarea)

condPC = 01: PC_inc (incrementare)

condPC = 10: PC_imm (salt cu valoare imediată)

condPC = 11: PC_dr (salt cu valoare din DR)

### 3.3 Address Register (AR)

Fișier:  ar.v

Registru de 16 biți care ține adresa curentă pentru accesul în memorie. Doar cei 10 biți inferiori (AR[9:0]) sunt folosiți efectiv pentru adresare.

Surse de adrese:

- PC - pentru fetch instrucțiuni

- SP - pentru operații cu stiva

- Valoare imediată - pentru LD/ST

### 3.4 Data Register (DR)

Fișier:  DR.v

Buffer de 16 biți între memorie și processor.

Funcții:

- Primește date din memorie (read)

- Furnizează date către memorie (write)

- Transferă date între registre (X, Y, PC)

- Buffer pentru valori imediate

Surse pentru DR (condDR):

condDR = 000: mem_out (date din memorie)

condDR = 001: X_out (registrul X)

condDR = 010: Y_out (registrul Y)

condDR = 011: PC_out (Program Counter)

condDR = 100: imm_sign_extended (valoare imediată semnată)

### 3.5 Instruction Register (IR)

Fișier:  ir.v

Registru de 16 biți care păstrează instrucțiunea curentă în execuție.

Format instrucțiune:

|OpCode|RegAddr|Data|

Opcode [15:10]: 6 biți pentru cod operație (64 instrucțiuni posibile)

RegAddr [9]: Selector registru (0 = X, 1 = Y)

Data [8:0]: Valoare imediată sau adresă

### 3.6 Registre Generale (X, Y, A)

Fișiere:  x.v ,  y.v ,  a.v

Registrul X și Y:

- Registre general-purpose de 16 biți

- Suportă  operații de incrementare/decrementare directă

- Folosite ca operanzi pentru ALU

- X și Y pot fi folosiți pentru operații de mining (data și nonce)

Registrul A (Acumulator):

- Primește rezultatele operațiilor ALU

- Poate fi încărcat cu valori imediate

- Folosit ca target pentru operațiile de mining

Operații speciale:

Verilog:

-Pentru X și Y :

if (ldX) X <= D_in;

else if (incrX) X <= X + 1;

else if (decrX) X <= X - 1;

-Pentru A :

if (ldA)

if (use_imm) A <= imm_in;

else A <= D_in;

### 3.7 Stack Pointer (SP)

Fișier:  sp.v

Registru de 16 biți care indică vârful stivei. Inițializat la 0x3FF (sfârșitul memoriei).

Operații:

-  incSP : SP = SP + 1 (la POP/RET)

-  decSP : SP = SP - 1 (la PUSH)

Convenție: Stiva crește în jos (de la adrese mari către adrese mici).

### 3.8 Flags Register

Fișier:  flags.v

4 flag-uri de stare (1 bit fiecare):

- Z (Zero): 1 dacă rezultatul este 0

- N (Negative): 1 dacă bit-ul de semn (MSB) este 1

- C (Carry): 1 dacă există transport la adunare/împrumut la scădere

- O (Overflow): 1 dacă există overflow aritmetic în complement 2

Moduri de actualizare:

1. Din ALU: Pentru operații aritmetice/logice

2. Direct: Pentru operații MOV, INC, DEC (doar Z și N)

### 3.9 Memoria (RAM)

Fișier:  memory.v

Specificații:

- Capacitate: 2 KB

- Adresare: 10 biți (addr[9:0])

- Acces: Sincron cu clock

- Inițializare: din fișier  data_bin.txt

Fișier:  alu.v

ALU complexă cu suport pentru operații pe 16 biți.

Componente interne:

- Registre: A (17 biți cu carry), Q (16 biți), M (16 biți), Q0 (1 bit)

- Counter: CNTM (3 biți), CNTD (4 biți)

- Unitati specializate: PBO (Parallel Bit Operations), Shifter Unit, SRT4_PLA (division)

- Control Unit internă: mașină de stări pentru operații complexe

Operații suportate: (Detaliat în secțiunea 5)

### 3.11 Mining Core

Fișier:  mining_core.v

Modul specializat pentru operații de mining bazate pe SHA-256 simplificat.

Arhitectură:

- 8 registre de stare: a, b, c, d, e, f, g, h (16 biți fiecare)

- 16 constante K[0:15] (inspirate din SHA-256)

- 16 cuvinte de mesaj W[0:15]

Funcționare:

1. INIT: Inițializează registrele cu constante H0-H7

2. COMPUTE: Execută 16 runde de compresie SHA-256

3. CHECK: Verifică dacă hash < target atunci terce la “DONE”, dacă nu merge la “INIT”

4. DONE: Returnează hash și nonce găsit

Formula hash:

verilog

hash_out = (H0 + a) ^ (H4 + e)

Intrări/Ieșiri:

-  data_in : Date de hash-uit (din X)

-  nonce_in : Nonce inițial (din Y)

-  target : Valoarea țintă (din A)

-  hash_out : Hash rezultat (către A)

-  result_nonce : Nonce găsit (către X)

## 4. Setul de Instrucțiuni

### 4.1 Codificare Instrucțiuni

Procesorul suportă  40+ instrucțiuni divizate în categorii:

### 4.2 Instrucțiuni de Control

| Mnemonic | Opcode | Data | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| END | 000000 | xxxxxxxxx | Oprește procesorul |
| LD | 000001 | addr[9:0] | Încarcă din memorie în X/Y |
| ST | 000010 | addr[9:0] | Salvează X/Y în memorie |
| BRA | 000011 | addr[9:0] | Salt necondiționat |
| BRZ | 000100 | addr[9:0] | Salt dacă Z = 1 |
| BRN | 000101 | addr[9:0] | Salt dacă N = 1 |
| BRC | 000110 | addr[9:0] | Salt dacă C = 1 |
| BRO | 000111 | addr[9:0] | Salt dacă O = 1 |
| JMP | 001000 | addr[9:0] | Salt cu salvare PC (folosește PUSH) |
| RET | 001001 | xxxxxxxxx | Return din subrutină |

### 4.3 Instrucțiuni de Transfer

| Mnemonic | Opcode | RegAddr | Data | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV r, addr | 011001 | r | imm[8:0] | Copiază imm în r |
| INC r | 011010 | r | R = R + 1 | Incrementează cu 1 r |
| DEC r | 011011 | r | R = R - 1 | Decrementează cu 1 r |

### 4.4 Instrucțiuni Aritmetice (cu registru)

| Mnemonic | Opcode | RegAddr | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| ADD r | 001010 | r | A = A + r |
| SUB r | 001011 | r | A = A – r |
| MUL r | 001100 | r | A = A x r |
| DIV r | 001101 | r | A = A / r |
| MOD r | 001110 | r | A = A % r |

### 4.5 Instrucțiuni Aritmetice (cu valoare imediată)

| Mnemonic | Opcode | RegAddr | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| ADDI imm | 101010 | imm | A = A + imm |
| SUBI imm | 101011 | imm | A = A - imm |
| MULI imm | 101100 | imm | A = A x imm |
| DIVI imm | 101101 | imm | A = A / imm |
| MODI imm | 101110 | imm | A = A % imm |

### 4.6 Instrucțiuni Logice (cu registru)

| Mnemonic | Opcode | RegAddr | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| AND r | 010011 | r | A = A & r |
| OR r | 010100 | r | A = A ¦ r |
| XOR r | 010101 | r | A = A ^ r |
| NOT r | 010110 | r | A = ~r |

### 4.7 Instrucțiuni Logice (cu valoare imediată)

| Mnemonic | Opcode | Descriere |
| --- | --- | --- |
| ANDI imm | 110011 | A = A & imm |
| ORI imm | 110100 | A = A ¦ imm |
| XORI imm | 110101 | A = A ^ imm |
| NOTI imm | 110110 | A = ~imm |

### 4.8 Instrucțiuni de Shift/Rotate (cu registru)

| Mnemonic | Opcode | RegAddr | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| LSL r | 001111 | r | A « r |
| LSR r | 010000 | r | A » r |
| RSL r | 010010 | r | A rotire stanga r |
| RSR r | 010001 | r | A rotire dreapta r |

### 4.9 Instrucțiuni de Shift/Rotate (cu valoare imediată)

| Mnemonic | Opcode | Descriere |
| --- | --- | --- |
| LSLI imm | 101111 | A « imm |
| LSRI imm | 110000 | A » imm |
| RSLI imm | 110010 | A rotire stanga imm |
| RSRI imm | 110001 | A rotire dreapta imm |

### 4.10 Instrucțiuni pentru Registre

| Mnemonic | Opcode | RegAddr | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| INC r | 011010 | r | R = R + 1 |
| DEC r | 011011 | r | R = R - 1 |

### 4.11 Instrucțiuni Speciale

| Mnemonic | Opcode | RegAddr | Data | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINE | 011100 | X | xxxxxxxxx | Operație mining |
| MOVR | 011101 | r | X | Transfer între registre A/X/Y |

### 4.12 Instrucțiuni Salturi Condiționate cu Semn

| Mnemonic | Opcode | Condiție | Interpretare | Utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BGT addr | 011110 | (Z=0) AND (N=O) | A > operand | Prag superior |
| BLT addr | 011111 | N ≠ O | A < operand | Prag inferior |
| BGE addr | 100000 | N = O | A ≥ operand | Minim inclusive |
| BLE addr | 100001 | (Z=1) OR (N≠O) | A ≤ operand | Maxim inclusiv |
| BNE | 100101 | Z = O | A != 0 | Valori diferite |

### 4.13 Instructiuni Comparații Imediate

| Mnemonic | Opcode | RegAddr | Data | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMPI | 110111 | X | imm[8:0] | Compară A cu imm |
| TSTI | 111000 | X | imm[8:0] | Testează A & imm |
| MOVI | 111001 | X | imm[8:0] | A = imm |

### 4.14 Altele

| Mnemonic | Opcode | RegAddr | Data | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOP | 100010 | X | xxxxxxxxx | Operație nulă |
| PUSH | 100011 | r | xxxxxxxxx | Salvează X/Y pe stivă |
| POP_REG | 100100 | r | xxxxxxxxx | Restaurează X/Y din stivă |

MINE - Operație de mining:

- Input: X (date), Y (nonce start), A (target)

- Output: X (nonce găsit), A (hash)

- Funcționare: Caută un nonce astfel încât hash(X, nonce) < A

### 4.15 Descriere Detaliată a Instrucțiunilor

#### 4.15.1 Instrucțiuni de Control al Fluxului

END - Oprește execuția programului

- Oprește complet CPU-ul

- PC rămâne pe poziția curentă

- Toate registrele își păstrează valorile

BRA addr - Salt necondiționat (Branch Always)

- PC = addr (10 biți)

- Execuție continuă de la adresa specificată

- Nu verifică flag-uri

BRZ addr - Salt dacă Zero (Branch if Zero)

- Dacă Z = 1 → PC = addr

- Dacă Z = 0 → PC = PC + 1 (continuă secvențial)

- Folosit după CMP sau operații aritmetice

BRN addr - Salt dacă Negative (Branch if Negative)

- Dacă N = 1 → PC = addr

- Verifică bitul de semn al rezultatului

BRC addr - Salt dacă Carry (Branch if Carry)

- Dacă C = 1 → PC = addr

- Folosit pentru overflow-uri unsigned

BRO addr - Salt dacă Overflow (Branch if Overflow)

- Dacă O = 1 → PC = addr

- Folosit pentru overflow-uri signed

JMP - Pune PC pe stivă

- SP = SP - 1

- MEM[SP] = PC

- Folosit împreună cu BRA pentru apeluri de procedure

- Reutilizează opcode-ul PUSH (nu are opcode separat)

- Funcționare: salvează PC pe stivă ȘI execută salt la adresă

- Stări FSM folosite: PUSH_1 → PUSH_2 → PUSH_3

- În starea PUSH_3 se setează ldPC=1 pentru branch

- Echivalent cu: salvare PC + salt necondiționat

RET - Revine din procedură

- PC = MEM[SP]

- SP = SP + 1

- Restaurează PC-ul salvat de PUSH

Pseudo-instrucțiune JMP:

assembly

JMP label    # Se expandează în:

# PUSH (salvează PC curent)

# BRA label (sare la procedură)

#### 4.15.2 Operații cu Memorie

LD X addr / LD Y addr - Încarcă din memorie

- X/Y = MEM[addr]

- 10 biți pentru adresă (0-1023)

- Nu afectează flag-urile

ST X addr / ST Y addr - Salvează în memorie

- MEM[addr] = X/Y

- Nu afectează flag-urile

#### 4.15.3 Operații Aritmetice cu Registre

ADD X/Y - Adunare

- A = A + X/Y

- Actualizează toate flag-urile (Z, N, C, O)

- Aritmetică signed (two's complement)

SUB X/Y - Scădere

- A = A - X/Y

- Actualizează toate flag-urile

- C = 1 dacă există borrow

MUL X/Y - Înmulțire semnată

- A = A * X/Y

- Implementează Booth's algorithm

- O = 1 dacă rezultatul depășește 16 biți

DIV X/Y - Împărțire semnată

- A = A / X/Y

- Algoritm SRT4 (Signed Radix-4)

- Truncare către zero (ex: -7/2 = -3)

- 5 cicluri pre-procesare + 10 cicluri SRT4 + 2 cicluri post-procesare

MOD X/Y - Rest împărțire (modulo)

- A = A mod X/Y

- Semnul restului urmează semnul dividendului

- Exemple: -100 mod 3 = -1, 100 mod -3 = 1

INC X/Y - Incrementare

- X/Y = X/Y + 1

- Actualizează doar Z și N

DEC X/Y - Decrementare

- X/Y = X/Y - 1

- Actualizează doar Z și N

#### 4.15.4 Operații Aritmetice cu Valori Imediate

MOVI imm - Încarcă valoare imediată în A

- A = imm (9 biți signed: -256 la 255)

- Nu actualizează flag-uri

ADDI imm - Adunare cu valoare imediată

- A = A + imm

- imm este extins cu semn la 16 biți

SUBI imm - Scădere cu valoare imediată

- A = A - imm

MULI imm - Înmulțire cu valoare imediată

- A = A * imm

DIVI imm - Împărțire cu valoare imediată

- A = A / imm

MODI imm - Modulo cu valoare imediată

- A = A mod imm

#### 4.15.5 Operații Logice

AND X/Y - ȘI logic (bitwise)

- A = A AND X/Y

- Actualizează Z, N, C=0, O=0

OR X/Y - SAU logic (bitwise)

- A = A OR X/Y

XOR X/Y - SAU EXCLUSIV logic (bitwise)

- A = A XOR X/Y

NOT X/Y - NEGARE logică (bitwise)

- A = NOT A

- Inversează toți biții

ANDI/ORI/XORI/NOTI imm - Versiuni cu valoare imediată

#### 4.15.6 Operații de Shift și Rotație

LSL X/Y / LSLI imm - Logical Shift Left

- Deplasare la stânga cu X/Y/imm poziții

- Biții eliminați la stânga sunt pierduți

- Biții noi la dreapta sunt 0

LSR X/Y / LSRI imm - Logical Shift Right

- Deplasare la dreapta

- Biții noi la stânga sunt 0

RSL X/Y / RSLI imm - Rotate Shift Left

- Rotație la stânga (circular)

- Biții eliminați la stânga revin la dreapta

RSR X/Y / RSRI imm - Rotate Shift Right

- Rotație la dreapta (circular)

#### 4.12.7 Comparare și Testare

CMP X/Y / CMPI imm - Comparare

- Calculează A - X/Y/imm

- Actualizează flag-urile dar NU modifică A

- Folosit înaintea instrucțiunilor de salt condiționat

TST X/Y / TSTI imm - Testare

- Calculează A AND X/Y/imm

- Actualizează flag-urile dar NU modifică A

MOV X/Y imm - Mutare valoare imediată în registru

- X/Y = imm (9 biți extended la 16)

#### 4.15.8 Instrucțiunea MINE (ASIP Extension)

MINE - Operație de mining cryptocurrency

Scop:

Găsește un "nonce" (number used once) care, combinat cu datele și hash-uit, produce un rezultat sub un prag de dificultate. Aceasta este baza sistemelor proof-of-work folosite în blockchain.

Intrări (înainte de MINE):

- X Register: Date de hash-uit (ex: block header)

- Y Register: Nonce inițial (valoarea de pornire)

- A Register: Target (pragul de dificultate)

Execuție:

1. Mining core ia data (X) și nonce (Y)

2. Calculează hash SHA-256 simplificat (16 runde de compresie)

3. Compară rezultatul hash cu target (A)

4. Dacă hash ≥ target: incrementează nonce și reia

5. Dacă hash < target: mining complet, nonce câștigător găsit

Ieșiri:

- X Register: Conține nonce-ul câștigător

- A Register: Hash-ul final (opțional)

- Flags: Actualizate conform rezultatului

Algoritm Mining Core:

- 16 runde de compresie (simplificare educațională a celor 64 standard)

- Operații SHA-256: rotații, choice (ch), majority (maj), funcții sigma

- Accelerare hardware pentru calcul mai rapid decât software

Exemplu de utilizare:

assembly

Exemplu Mining Cryptocurrency

LD X 496          # Încarcă date block (ex: 0x1234)

LD Y 497          # Încarcă nonce start (ex: 0)

MOVI 255          # Setează dificultate (mai mic = mai greu)

MINE              # Execută mining

# La final: Y conține nonce-ul câștigător

ST Y 498          # Salvează nonce-ul în memorie

END

Context Educațional:

Implementarea demonstrează:

- Cum ASIP-urile extind procesoare general-purpose cu instrucțiuni specializate

- Accelerare hardware pentru taskuri computațional intensive

- Aplicații reale ale principiilor de digital design

- Integrarea core-urilor custom în arhitecturi CPU existente

Notă: Aceasta este o implementare educațională simplificată. Mining-ul real de cryptocurrency folosește SHA-256 complet (sau alte algoritme) cu hardware optimizat și lățimi de date mult mai mari.

Timing:

- Operația MINE poate lua 100+ cicluri în funcție de dificultate și nonce

- Fiecare încercare de hash: ~20 cicluri

- Număr variabil de încercări până la găsirea soluției

### 4.16 Instrucțiuni Extinse

Versiunea extinsă introduce 9 instrucțiuni noi organizate în patru categorii funcționale, extinzând capacitățile procesorului pentru programare mai eficientă și expresivă.

#### 4.16.1 Instrucțiuni de Control Flow Îmbunătățit

JMP addr - Jump cu salvare automată

Mnemonic: JMP

Opcode: 001000 (8 în zecimal)

Format: [6 biți opcode][10 biți adresă]

Descriere:

Saltează la adresa specificată și salvează automat Program Counter-ul curent pe stivă. Această instrucțiune combină funcționalitatea instrucțiunilor PUSH și BRA într-o singură operație atomică, simplificând apelurile de proceduri.

Operație:

SP = SP - 1           (decrementează Stack Pointer)

MEM[SP] = PC          (salvează adresa de return)

PC = addr             (sare la adresa țintă)

Cicluri de execuție: 5 cicluri

Ciclul 1: DECODE (decodare instrucțiune)

Cicluri 2-4: Reutilizează stările PUSH_1, PUSH_2, PUSH_3

Ciclul 5: Execută branch la adresa țintă

Actualizare flag-uri: Nu

Avantaje:

- Reduce de la 2 instrucțiuni (PUSH + BRA) la 1 pentru apeluri de proceduri

- Economisește spațiu în memoria de program

- Garantează salvarea automată a adresei de return (previne erori de programare)

- Mai rapid cu 1 ciclu față de secvența PUSH + BRA

Utilizare tipică:

main:

MOVI 10              ; A = 10

MOV X, 5             ; X = 5

JMP adunare          ; Apelează procedura (salvează PC automat)

; Execuția continuă aici după RET

ST X, 100            ; Salvează rezultat

END

adunare:

ADD X                ; A = A + X = 15

MOVR X, A            ; X = rezultat

RET                  ; Revine la adresa salvată

Relație cu alte instrucțiuni:

- Pereche cu RET pentru implementarea apelurilor de proceduri

- Alternativă mai eficientă decât secvența PUSH + BRA

- Poate fi folosit împreună cu PUSH X/Y pentru salvarea contextului complet

NOP - No Operation

Mnemonic: NOP

Opcode: 100101 (34 în zecimal)

Format: [6 biți opcode][10 biți nefolosiți]

Descriere:

Operație nulă care nu modifică niciun registru, memorie sau flag. Avansează doar Program Counter-ul la următoarea instrucțiune. Utilizată pentru sincronizare temporală, alinierea codului și debugging.

Operație:

- Nu modifică registrele A, X, Y

- Nu modifică memoria

- Nu afectează flag-urile Z, N, C, O

- Doar PC = PC + 1

Cicluri de execuție: 2 cicluri

Ciclul 1: DECODE (decodare instrucțiune)

Ciclul 2: NOP_1 (stare dedicată, nu face nimic)

Actualizare flag-uri: Nu

Utilizări practice:

1. Sincronizare temporală în bucle:

- Introduce întârzieri precise pentru timing-uri specifice

2. Alinierea codului:

- Ajustează poziția instrucțiunilor pentru timing predictibil

- Padding între secțiuni de cod

3. Rezervare spațiu pentru patching:

- Lasă spațiu în cod pentru modificări viitoare

- Permite inserarea de instrucțiuni fără recompilare completă

4. Debugging și breakpoint-uri:

- Marker-e pentru debugging

- Poate fi înlocuit cu alte instrucțiuni în timpul development-ului

Exemplu - Padding pentru aliniament:

CMP X

BGT label

NOP                  ; Padding pentru aliniament temporal

NOP

label:

ADD Y

Exemplu - Întârziere în buclă:

bucla:

INC X

NOP                  ; Întârziere 2 cicluri

NOP

CMP Y

BLT bucla

#### 4.16.2 Operații cu Stiva Extinse

PUSH_REG X - Salvare registru X pe stivă

Mnemonic: PUSH_REG X

Opcode: 100011 (35 în zecimal)

RegAddr: 0 (bitul 9 = 0 pentru X)

Format: opcode[15:10] + regaddr[9] + zeros[8:0]

Descriere:

Salvează conținutul registrului X pe stivă și decrementează Stack Pointer-ul. Utilizat pentru salvarea temporară a valorii din X înainte de a-l modifica sau în apeluri de proceduri pentru context switching.

Operație:

SP = SP - 1           (decrementează Stack Pointer)

MEM[SP] = X           (scrie valoarea lui X în memorie la adresa SP)

Cicluri de execuție: 4 cicluri

Ciclul 1: DECODE

Ciclul 2: PUSH_REG_1 (setează AR = SP)

Ciclul 3: PUSH_REG_2 (DR = X)

Ciclul 4: PUSH_REG_3 (memWR = 1, decSP = 1)

Actualizare flag-uri: Nu

Utilizare - Salvare context înainte de procedură:

LD X, 200            ; X = valoare importantă

PUSH X               ; Salvează X

JMP procedura        ; Apelează procedură care modifică X

POP X                ; Restaurează X original

Note importante:

- Stack-ul crește în jos (de la adrese mari către adrese mici)

- Nu verifică stack overflow (responsabilitatea programatorului)

- Trebuie să existe POP X corespunzător pentru fiecare PUSH X

PUSH_REG Y - Salvare registru Y pe stivă

Mnemonic: PUSH_REG Y

Opcode: 100011 (35 în zecimal)

RegAddr: 1 (bitul 9 = 1 pentru Y)

Format: opcode[15:10] + regaddr[9] + zeros[8:0]

Descriere:

Salvează conținutul registrului Y pe stivă și decrementează Stack Pointer-ul. Funcționează identic cu PUSH X, dar pentru registrul Y.

Operație:

SP = SP - 1           (decrementează Stack Pointer)

MEM[SP] = Y           (scrie valoarea lui Y în memorie la adresa SP)

Cicluri de execuție: 4 cicluri

Actualizare flag-uri: Nu

Utilizare - Salvare multiplă:

PUSH X               ; Salvează X

PUSH Y               ; Salvează Y (X și Y acum pe stivă)

; ... calcule care modifică X și Y ...

POP Y                ; Restaurează Y (LIFO - Last In First Out)

POP X                ; Restaurează X

POP_REG X - Restaurare registru X din stivă

Mnemonic: POP-REG X

Opcode: 100100 (36 în zecimal)

RegAddr: 0 (bitul 9 = 0 pentru X)

Format: opcode[15:10] + regaddr[9] + zeros[8:0]

Descriere:

Restaurează valoarea din vârful stivei în registrul X și incrementează Stack Pointer-ul. Inversul operației PUSH X.

Operație:

X = MEM[SP]           (citește valoarea de la adresa SP în X)

SP = SP + 1           (incrementează Stack Pointer)

Cicluri de execuție: 5 cicluri

Ciclul 1: DECODE

Ciclul 2: POP_REG_1 (setează AR = SP)

Ciclul 3: POP_REG_2 (citește memorie în DR)

Ciclul 4: POP_REG_3 (incSP = 1)

Ciclul 5: POP_REG_4 (ldX = 1, X = DR)

Actualizare flag-uri: Nu

Exemplu complet - Context switching:

procedura:

PUSH X               ; Salvează contextul

PUSH Y

MOV X, 100           ; Calcule locale

MOV Y, 50

; ... operații ...

POP Y                ; Restaurează contextul (ordine inversă!)

POP X

RET

Atenție: Ordinea POP trebuie să fie inversă față de PUSH (principiul LIFO - Last In First Out)!

POP_REG Y - Restaurare registru Y din stivă

Mnemonic: POP_REG Y

Opcode: 100100 (36 în zecimal)

RegAddr: 1 (bitul 9 = 1 pentru Y)

Format: opcode[15:10] + regaddr[9] + zeros[8:0]

Descriere:

Restaurează valoarea din vârful stivei în registrul Y și incrementează Stack Pointer-ul. Funcționează identic cu POP X, dar pentru registrul Y.

Operație:

Y = MEM[SP]           (citește valoarea de la adresa SP în Y)

SP = SP + 1           (incrementează Stack Pointer)

Cicluri de execuție: 5 cicluri

Actualizare flag-uri: Nu

### 4.16.3 Transfer Direct între Registre

MOVR - Move Register to Register

Descriere generală:

Familia MOVR permite transferul direct de date între registrele A (Acumulator), X și Y fără a tranzita prin memorie sau a folosi valori imediate. Există 6 variante posibile pentru toate combinațiile de transfer între cele 3 registre.

Avantaje față de metodele tradiționale:

- Mai rapid decât salvare în memorie urmată de încărcare

- Nu ocupă locații temporare în memorie

- Cod mai compact și lizibil

- Reduce presiunea pe magistrala de memorie

- Nu necesită adrese temporare

Cicluri de execuție: 3 cicluri (toate variantele)

Ciclul 1: DECODE

Ciclul 2: MOVR_1 (identifică sursa și destinația)

Ciclul 3: MOVR_2 (execută transferul)

Actualizare flag-uri: Nu (nicio variantă nu modifică flag-urile)

#### Variantele MOVR (6 combinații)

1. MOVR A, X - Transfer X în Acumulator

Opcode: 011101 (29 în zecimal)

RegAddr: 0

Operație: A = X

Utilizare: Pregătire operand pentru ALU din registrul X

Exemplu:

LD X, 100            ; X = MEM[100] = 25

MOVR A, X            ; A = X = 25

MULI 4               ; A = A * 4 = 100

2. MOVR A, Y - Transfer Y în Acumulator

Opcode: 011101 (29 în zecimal)

RegAddr: 1

Operație: A = Y

Utilizare: Pregătire operand pentru ALU din registrul Y

Exemplu:

LD Y, 200            ; Y = MEM[200] = 50

MOVR A, Y            ; A = Y = 50

ADDI 10              ; A = A + 10 = 60

3. MOVR X, A - Transfer Acumulator în X

Opcode: 011101 (29 în zecimal)

RegAddr: 0

Operație: X = A

Utilizare: Salvare rezultat ALU în X pentru utilizare ulterioară

Exemplu:

MOVI 42              ; A = 42

ADDI 8               ; A = 50

MOVR X, A            ; X = A = 50

ST X, 300            ; MEM[300] = 50

4. MOVR X, Y - Transfer Y în X

Opcode: 011101 (29 în zecimal)

RegAddr: 1

Operație: X = Y

Utilizare: Copiere date între registre generale

Exemplu - Swap între X și Y:

; X = 10, Y = 20

MOVR A, X            ; A = 10 (salvează X temporar)

MOVR X, Y            ; X = 20 (copiază Y în X)

MOVR Y, A            ; Y = 10 (restaurează valoarea originală X în Y)

; Rezultat: X = 20, Y = 10 (valorile au fost schimbate)

5. MOVR Y, A - Transfer Acumulator în Y

Opcode: 011101 (29 în zecimal)

RegAddr: 0

Operație: Y = A

Utilizare: Salvare rezultat ALU în Y

Exemplu:

MOVI 100             ; A = 100

MULI 3               ; A = 300

MOVR Y, A            ; Y = 300 (salvează rezultatul)

MOVI 50              ; A = 50 (A devine disponibil pentru alt calcul)

6. MOVR Y, X - Transfer X în Y

Opcode: 011101 (29 în zecimal)

RegAddr: 1

Operație: Y = X

Utilizare: Copiere date între registre generale

Exemplu - Duplicare valoare:

LD X, 400            ; X = MEM[400] = 77

MOVR Y, X            ; Y = X = 77 (acum ambele au 77)

Exemplu complex - Calcul cu multiple transferuri:

LD X, 100            ; X = 15

LD Y, 101            ; Y = 20

MOVR A, X            ; A = 15

ADD Y                ; A = A + Y = 35

MOVR X, A            ; X = 35 (salvează suma)

MOVR A, Y            ; A = 20

MULI 2               ; A = 40

MOVR Y, A            ; Y = 40 (salvează dublul)

MOVR A, X            ; A = 35

ADD Y                ; A = 35 + 40 = 75

ST X, 102            ; MEM[102] = 35

ST Y, 103            ; MEM[103] = 40

; A = 75 (rezultat final)

#### 4.16.4 Salturi Condiționate Avansate pentru Comparații cu Semn

Descriere generală:

Aceste patru instrucțiuni permit comparații cu Semn complete (>, <, ≥, ≤) prin evaluarea inteligentă a flag-urilor Z (Zero), N (Negative) și O (Overflow) după o instrucțiune CMP sau operație aritmetică.

Principiu de funcționare în aritmetică semnată (two's complement):

După CMP X (care calculează A - X și setează flag-urile):

- Dacă A > X: rezultatul este pozitiv non-zero → Z=0, N=O

- Dacă A < X: rezultatul este negativ → N≠O

- Dacă A = X: rezultatul este zero → Z=1

- Dacă A ≥ X: rezultatul este pozitiv sau zero → N=O

- Dacă A ≤ X: rezultatul este zero sau negativ → Z=1 SAU N≠O

Cicluri de execuție: 4-5 cicluri (toate instrucțiunile)

Ciclul 1: DECODE

Ciclul 2: *_CHECK (evaluează condiția pe baza flag-urilor)

Cicluri 3-4: *_TAKE (dacă condiție adevărată, execută salt) SAU *_SKIP (dacă falsă, continuă secvențial)

BGT addr - Branch if Greater Than

Mnemonic: BGT

Opcode: 011110 (30 în zecimal)

Format: [6 biți opcode][10 biți adresă]

Descriere:

Sare la adresa specificată dacă ultima comparație sau operație aritmetică a arătat că A > operand (comparație semnată în two's complement).

Condiție: (Z = 0) AND (N = O)

Logică:

- Z = 0: Rezultatul nu este zero (valorile sunt diferite)

- N = O: Nu există discrepanță între semn și overflow (rezultat pozitiv)

- Împreună: A este mai mare decât operandul

Cicluri: 4-5 (4 dacă nu sare, 5 dacă sare)

Actualizare flag-uri: Nu (doar citește flag-urile existente)

Utilizare tipică:

MOVI 10              ; A = 10

MOV X, 5             ; X = 5

CMP X                ; A - X = 10 - 5 = 5 (pozitiv, Z=0, N=0, O=0)

BGT mai_mare         ; Sare (10 > 5 este adevărat: Z=0 AND N=O)

; Această linie nu se execută

END

mai_mare:

; Cod executat doar dacă A > X

MOVI 1               ; A = 1 (confirmare că A > X)

END

Exemplu aplicație - Verificare prag superior:

LD X, 500            ; X = valoare de verificat

MOVI 0

ADD X                ; A = valoare

MOV Y, 100           ; Y = prag maxim

CMP Y                ; Compară valoarea cu 100

BGT depasit          ; Dacă valoare > 100, semnalizează

MOVI 0               ; A = 0 (OK, sub prag)

BRA final

depasit:

MOVI 1               ; A = 1 (depășit pragul)

final:

ST X, 501            ; Salvează starea

BLT addr - Branch if Less Than

Mnemonic: BLT

Opcode: 011111 (31 în zecimal)

Format: [6 biți opcode][10 biți adresă]

Descriere:

Sare la adresa specificată dacă ultima comparație sau operație aritmetică a arătat că A < operand (comparație semnată în two's complement).

Condiție: N ≠ O

Logică:

- Când există discrepanță între flag-ul Negative și Overflow,

înseamnă că rezultatul este negativ în mod valid (A < operand)

- Exemplu: Dacă A - X produce N=1 (negativ) și O=0 (fără overflow), atunci A < X

Cicluri: 4-5 (4 dacă nu sare, 5 dacă sare)

Actualizare flag-uri: Nu

Utilizare tipică:

MOVI 5               ; A = 5

MOV X, 10            ; X = 10

CMP X                ; A - X = 5 - 10 = -5 (negativ, N=1, O=0)

BLT mai_mic          ; Sare (5 < 10 este adevărat: N≠O)

; Această linie nu se execută

END

mai_mic:

; Cod executat doar dacă A < X

MOVI 1               ; A = 1 (confirmare că A < X)

END

Exemplu aplicație - Verificare interval:

; Verifică dacă 20 < valoare < 50

LD X, 600            ; X = valoare test (ex: 35)

MOVI 0

ADD X                ; A = valoare

MOV Y, 20            ; Y = limită inferioară

CMP Y

BLT prea_mic         ; valoare < 20? (nu, continuă)

MOV Y, 50            ; Y = limită superioară

CMP Y

BGT prea_mare        ; valoare > 50? (nu, continuă)

MOVI 1               ; A = 1 (în interval [20, 50])

BRA final

prea_mic:

prea_mare:

MOVI 0               ; A = 0 (în afara intervalului)

final:

ST X, 601            ; Salvează rezultat verificare

BGE addr - Branch if Greater or Equal

Mnemonic: BGE

Opcode: 100000 (32 în zecimal)

Format: [6 biți opcode][10 biți adresă]

Descriere:

Sare la adresa specificată dacă ultima comparație sau operație aritmetică a arătat că A ≥ operand (comparație semnată în two's complement).

Condiție: N = O

Logică:

- Când flag-urile Negative și Overflow au aceeași valoare,

rezultatul este fie pozitiv (N=0, O=0) fie zero (A ≥ operand)

- Include și cazul A = operand (când Z=1, N=0, O=0)

Cicluri: 4-5

Actualizare flag-uri: Nu

Utilizare tipică:

MOVI 10              ; A = 10

MOV X, 10            ; X = 10

CMP X                ; A - X = 0 (Z=1, N=0, O=0)

BGE mai_mare_egal    ; Sare (10 ≥ 10 este adevărat: N=O)

; Această linie nu se execută

END

mai_mare_egal:

; Cod executat dacă A ≥ X

MOVI 1               ; A = 1

END

Exemplu aplicație - Validare minimă:

; Asigură că valoare ≥ 0 (non-negativ)

LD X, 700            ; X = valoare (ex: -5)

MOVI 0

ADD X                ; A = valoare

MOV Y, 0

CMP Y                ; Compară cu 0

BGE valid            ; Dacă ≥ 0, e valid

; Valoare negativă, setează la 0

MOVI 0

MOVR X, A            ; X = 0 (plafonare la 0)

valid:

ST X, 701            ; Salvează valoarea validată

BLE addr - Branch if Less or Equal

Mnemonic: BLE

Opcode: 100001 (33 în zecimal)

Format: [6 biți opcode][10 biți adresă]

Descriere:

Sare la adresa specificată dacă ultima comparație sau operație aritmetică a arătat că A ≤ operand (comparație semnată în two's complement).

Condiție: (Z = 1) OR (N ≠ O)

Logică:

- Z = 1: Rezultatul este zero (A = operand), SAU

- N ≠ O: Există discrepanță de semn (A < operand)

- Include ambele cazuri: egalitate și mai mic

Cicluri: 4-5

Actualizare flag-uri: Nu

Utilizare tipică:

MOVI 8               ; A = 8

MOV X, 10            ; X = 10

CMP X                ; A - X = 8 - 10 = -2 (negativ, Z=0, N=1, O=0)

BLE mai_mic_egal     ; Sare (8 ≤ 10 este adevărat: N≠O)

; Această linie nu se execută

END

mai_mic_egal:

; Cod executat dacă A ≤ X

MOVI 1               ; A = 1

END

Exemplu aplicație - Plafonare (capping):

; Plafonează valoare la maxim 255

LD X, 800            ; X = valoare (ex: 300)

MOVI 0

ADD X                ; A = valoare

MOV Y, 255           ; Y = maxim permis

CMP Y

BLE in_range         ; Dacă ≤ 255, OK

; Valoare prea mare, plafonează

MOVI 255

MOVR X, A            ; X = 255 (plafonare la maxim)

in_range:

ST X, 801            ; Salvează valoarea plafonată

Note importante:

1. Toate comparațiile sunt cu Semn (two's complement)

2. Flag-urile trebuie setate de CMP, CMPI sau operații aritmetice înainte

3. Pentru comparații UNSIGNED, utilizați BRC (Carry) și BRZ (Zero)

4. Branch-urile pot fi combinate pentru verificări de interval

BNE addr - Branch if not Equal

Mnemonic: BNE

Opcode: 100101 (37 în zecimal)

Format: [6 biți opcode][10 biți adresă]

Descriere:

Sare la adresa specificată dacă ultima comparație sau operație aritmetică a arătat că A ≤ operand (comparație semnată în two's complement).

Condiție: (Z = 0)

Logică:

- Z = 0: Rezultatul este zero (A = operand), SAU

Cicluri: 4-5

Actualizare flag-uri: Nu

Utilizare tipică:

; Pattern 1: Validare minim

MOVI 100             ; A = 100

MOV X, 50            ; X = minim (50)

CMP X                ; Compară

BLE ok               ; Dacă A ≤ 50, nu e OK (logic inversat!)

; A > 50 (valabil)

ok: END

; Pattern 2: Interval [min, max]

MOVI 75              ; A = 75

MOV X, 50            ; X = min

MOV Y, 100           ; Y = max

CMP X                ; Compară cu min

BLT too_small        ; Dacă A < 50, prea mic

MOV X, Y             ; Preparare comparație cu max

CMP X                ; Compară cu max

BLE in_range         ; Dacă A ≤ 100, în interval

Note importante:

1. Toate comparațiile sunt cu Semn (two's complement)

2. Flag-urile trebuie setate de CMP, CMPI sau operații aritmetice înainte

3. Pentru comparații UNSIGNED, utilizați BRZ (Zero)

4. Branch-urile pot fi combinate pentru verificări de interval

## 5. ALU - Unitatea Aritmetico-Logică

### 5.1 Arhitectura ALU

ALU-ul implementează o arhitectură complexă cu multiple componente specializate:

### 5.2 OpCode Translator

Modul:  opCodeTranslator.v

Convertește opcode-urile externe (de la CPU) în opcode-uri interne ale ALU:

| Operație CPU | Externel OpCode | Internal OpCode | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| ADD/ADDI | 10/42 | 0 | Reg A |
| SUB/SUBI | 11/43 | 1 | Reg A |
| MUL/MULI | 12/44 | 2 | Reg Q |
| DIV/DIVI | 13/45 | 3 | Reg Q |
| MOD/MODI | 14/46 | 7 | Reg A |
| LSR/LSRI | 15/47 | 8 | Reg A |
| LSL/LSLI | 16/48 | 9 | Reg A |
| RSR/RSRI | 17/49 | 10 | Reg A |
| RSL/RSLI | 18/50 | 11 | Reg A |
| AND/ANDI | 19/51 | 12 | Reg A |
| OR/ORI | 20/52 | 13 | Reg A |
| XOR/XORI | 21/53 | 14 | Reg A |
| NOT/NOTI | 22/54 | 15 | Reg A |
| CMP/CMPI | 23/55 | 1 | Doar flags |
| TST/TSTI | 24/56 | 12 | Doar flags |

### 5.3 Calculul Flag-urilor

Zero Flag (Z):

verilog

Z = (A == 0) && resultIsAorQ || (Q == 0) && !resultIsAorQ

Negative Flag (N):

verilog

N = A[15] && resultIsAorQ || Q[15] && !resultIsAorQ

Carry Flag (C):

verilog

Pentru ADD/SUB

C = carryOut

Pentru MUL

C = |A[15:0]    1 dacă există overflow în registrul A

Overflow Flag (O):

verilog

Pentru ADD/SUB (complement 2)

O = cPreOut ^ cOut

Pentru MUL

O = diferit_de_extensie_semn(A, Q[15])

Pentru DIV

O = (A == 0x8000 && Q == 0xFFFF)    Overflow special

### 5.4 Componente Auxiliare

PBO (Parallel Bit Operations):

verilog

operation[1:0]:

00: AND

01: OR

10: XOR

11: NOT (ignoră operand2)

Shifter Unit:

verilog

operation[1:0]:

00: LSL (Logical Shift Left)

01: LSR (Logical Shift Right)

10: RSL (Rotate Shift Left)

11: RSR (Rotate Shift Right)

RCAS (Ripple Carry Adder/Subtractor):

- Adder de 17 biți cu carry-in și carry-out

- Suportă  atât adunare cât și scădere

- Generează carry intermediate pentru detectarea overflow

## 6 Modulul de hashing/mining – mining_core.v

### 6.1 Descriere generală

Modulul mining_core implementează un nucleu de calcul hardware destinat realizării unui algoritm de hashing de tip mining, inspirat din structura algoritmului SHA-256, dar simplificat și adaptat pentru lățimea de date de 16 biți. Scopul principal al acestui modul este generarea repetitivă a unui hash pe baza unor date de intrare și a unui nonce variabil, până la obținerea unui rezultat care respectă o condiție impusă de o valoare țintă (target).

Acest modul funcționează sincron, pe baza unui semnal de ceas, și este controlat printr-o mașină de stări finite (FSM), care coordonează etapele procesului de hashing: inițializare, calcul, verificare și finalizare.

### 6.2 Rolul modulului în cadrul sistemului

În cadrul arhitecturii generale, modulul mining_core poate fi considerat un accelerator hardware specializat, capabil să execute un algoritm de hashing mult mai eficient decât o implementare software secvențială. Modulul este proiectat astfel încât să poată fi integrat într-un sistem mai complex (de exemplu, CPU-ul prezentat anterior) sau utilizat independent în scop demonstrativ.

Rolurile principale ale modulului sunt:

- generarea valorilor de tip nonce;

- calcularea unui hash pentru fiecare nonce;

- compararea hash-ului obținut cu o valoare țintă;

- semnalizarea găsirii unei soluții valide.

### 6.3 Interfața modulului

Modulul mining_core dispune de următoarele semnale de intrare și ieșire:

### Semnale de intrare

- clk – semnal de ceas, utilizat pentru sincronizarea operațiilor;

- reset – semnal de reset asincron activ pe nivel logic scăzut;

- start – semnal de pornire a procesului de mining;

- data_in [15:0] – datele de intrare supuse procesului de hashing;

- nonce_in [15:0] – valoarea inițială a nonce-ului;

- target [15:0] – valoarea țintă utilizată pentru validarea hash-ului.

### Semnale de ieșire

- hash_out [15:0] – rezultatul procesului de hashing;

- result_nonce [15:0] – nonce-ul care a generat un hash valid;

- done – semnal care indică finalizarea procesului de mining.

### 6.4 Diagrama HW

Funcționarea modulului este controlată de o mașină de stări finite cu cinci stări distincte:

- IDLE – stare de repaus, în care modulul așteaptă activarea semnalului start;

- INIT – stare de inițializare a registrelor interne și a mesajului de intrare;

- COMPUTE – stare în care se execută rundele de hashing;

- CHECK – stare de verificare a rezultatului obținut;

- DONE_STATE – stare finală, care indică găsirea unei soluții valide.

Tranzițiile între stări sunt determinate de semnalul start, de numărul rundei curente și de rezultatul comparației dintre hash și valoarea țintă.

### 6.5 Procesul de Hashing

#### 6.5.1 Inițializarea procesului de hashing

În starea INIT, modulele interne sunt inițializate cu valori constante predefinite, similare vectorilor inițiali utilizați în algoritmul SHA-256. Registrele de lucru a–h sunt încărcate cu constantele H0–H7, iar contorul de runde este resetat.

De asemenea, în această stare este generat mesajul de intrare W[0..15], care combină datele de intrare (data_in) și valoarea curentă a nonce-ului (current_nonce) prin diverse operații logice și aritmetice. Această etapă asigură diversitatea datelor utilizate în procesul de hashing.

#### 6.5.2 Calculul hash-ului

În starea COMPUTE, modulul execută 16 runde de calcul, fiecare rundă actualizând registrele interne conform următoarei logici:

- se calculează valorile intermediare T1 și T2 folosind funcții logice specifice (rotații, operații AND, XOR);

- registrele a–h sunt actualizate în mod secvențial, simulând funcționarea unei structuri de hashing de tip SHA.

La finalul ultimei runde, rezultatul hash-ului este calculat și stocat în semnalul hash_out, utilizând o combinație a valorilor intermediare obținute.

#### 6.5.3 Verificarea rezultatului

În starea CHECK, hash-ul calculat este comparat cu valoarea țintă (target):

- dacă hash_out < target, procesul este considerat reușit, iar nonce-ul curent este salvat în result_nonce;

- dacă rezultatul nu este valid, nonce-ul este incrementat și procesul de hashing este reluat.

Această etapă reflectă principiul de bază al procesului de mining, în care se testează succesiv diferite valori ale nonce-ului până la găsirea unei soluții valide.

#### 6.5.4 Finalizarea procesului

În starea DONE_STATE, modulul semnalizează finalizarea procesului prin activarea semnalului done. Modulul rămâne în această stare până la dezactivarea semnalului start, moment în care revine în starea IDLE, fiind pregătit pentru o nouă execuție.

### 6.6 Concluzie

Modulul mining_core reprezintă o implementare hardware structurată a unui algoritm de hashing de tip mining, demonstrând utilizarea registrelor interne, a funcțiilor logice complexe și a unei mașini de stări finite pentru coordonarea unui proces iterativ. Prin designul său modular și clar, acest modul poate fi utilizat atât ca exemplu educațional, cât și ca punct de plecare pentru implementări mai avansate de acceleratoare hardware dedicate.

## 7. Implementarea Aritmeticii cu Semn

### 7.1 Reprezentare Two's Complement

Toate operațiile aritmetice folosesc reprezentarea în complement față de 2 pentru numerele cu semn:

Interval pentru 16 biți:

- Numere pozitive: 0 la 32767 (0x0000 la 0x7FFF)

- Numere negative: -32768 la -1 (0x8000 la 0xFFFF)

Conversie:

- Pozitiv → Negativ: inversare biți + 1

- Exemplu: 5 = 0x0005 → -5 = 0xFFFB

### 7.2 Operații de Adunare și Scădere

ADD/ADDI și SUB/SUBI:

- Adunare/scădere nativă în complement față de 2

- ALU-ul tratează toate valorile ca signed

Carry Flag (C):

- C = 1 pentru unsigned overflow (depășire la adunare)

- C = 1 pentru unsigned borrow (împrumut la scădere)

Overflow Flag (O):

- O = 1 când rezultatul depășește intervalul signed [-32768, 32767]

- Calculat: `O = carry_in_to_MSB XOR carry_out_from_MSB`

Exemple:

32000 + 1000 = 33000 → Overflow (> 32767)  → O = 1

-32000 - 1000 = -33000 → Overflow (< -32768) → O = 1

30000 + 1000 = 31000 → OK                    → O = 0

### 7.3 Înmulțire Semnată (MUL/MULI)

Algoritm: Booth's Algorithm

- Algoritm eficient pentru înmulțire signed

- Reduce numărul de adunări necesare

Funcționare:

1. Semnul rezultatului = XOR(semn_A, semn_X/Y)

2. Înmulțire pe valori absolute

3. Aplicare semn la rezultat

Overflow Detection:

- Registrul A (17 biți cu carry) capturează overflow-ul

- C = 1 dacă există biți nenuli în A[16:15]

- O = 1 dacă rezultatul nu poate fi reprezentat pe 16 biți

### 7.4 Împărțire și Modulo cu Semn (DIV/DIVI, MOD/MODI)

Algoritm: SRT4 (Signed Radix-4) Division

- Implementat la nivel FSM în Control Unit

- Divizor radix-4 pentru eficiență

Modificare algoritm pentru împărțire:

1. D_PRE1, D_PRE2 (2 cicluri): Extragere semne, conversie la valori absolute

2. D0-D10 (11 cicluri): Algoritm SRT4 pe valori unsigned

3. D_POST (1 ciclu): Aplicare semn la rezultat

Reguli de trunchiere:

- Împărțire: Trunchiere către zero

- 7 / 2 = 3 (nu 3.5)

- -7 / 2 = -3 (nu -4)

- -7 / -2 = 3

Reguli pentru modulo:

- Semnul restului urmează semnul dividendului (A)

- -100 mod 3 = -1 (nu 2)

- 100 mod -3 = 1 (nu -2)

- -100 mod -3 = -1

Edge Cases:

-32768 / 1 = -32768           Valid

32767 / -1 = -32767           Valid

-32768 / -1 = OVERFLOW       ✗ O=1, result undefined

Împărțire la 0 = UNDEFINED   ✗ Comportament nepredictibil

### 7.5 Flag Updates Summary

Operații care actualizează toate flag-urile (Z, N, C, O):

- ADD, SUB, MUL, DIV, MOD (+ versiuni imediate)

- AND, OR, XOR, NOT (+ versiuni imediate)

- LSL, LSR, RSL, RSR (+ versiuni imediate)

- CMP, TST (+ versiuni imediate)

Operații care actualizează doar Z și N:

- INC, DEC

- MOV (indirect, prin valoarea mutată)

Operații care NU actualizează flag-uri:

- LD, ST (transfer memorie)

- MOVI (încărcare imediată)

- BRA, BRZ, BRN, BRC, BRO (control flow)

- PUSH, RET (operații stivă)

- END (halt)

Definiții flag-uri:

- Z (Zero): rezultat = 0x0000

- N (Negative): bit MSB = 1 (semn negativ în 2's complement)

- C (Carry): unsigned overflow/borrow

- O (Overflow): signed overflow (depășire interval [-32768, 32767])

## 8. Utilizare și Testare

### 8.1 Testare Rapidă

##### Test Complet (105 de teste)

Rulează testbench-ul complet care validează toate cele 54 de instrucțiuni:

### ./run_cpu_test.sh

========================================

CPU Test Runner

ASM file: test_program.asm

Testbench: Module-Testing/cpu_tb.v

Output: cpu_tb_sim

========================================

[1/5] Assembling test_program.asm...

Assembly successful

[2/5] Initializing memory with test data...

==================================================

Memory Initialization Tool

==================================================

Default memory values:

Address 284 (0x11C): 15 (0x000F)

Address 285 (0x11D): 7 (0x0007)

Address 496 (0x1F0): 4660 (0x1234)

Address 497 (0x1F1): 0 (0x0000)

Options:

1. Use defaults (press ENTER)

2. Add custom memory initializations

Your choice (1 or 2, default=1): 1

Applying memory initializations...

Memory[284] (0x11C) = 15 (0x000F) = 0b0000000000001111

Memory[285] (0x11D) = 7 (0x0007) = 0b0000000000000111

Memory[496] (0x1F0) = 4660 (0x1234) = 0b0001001000110100

Memory[497] (0x1F1) = 0 (0x0000) = 0b0000000000000000

Memory initialized successfully!

Total addresses initialized: 4

Output file: data_bin.txt (1024 lines)

Memory initialization successful

[3/5] Merging program and data sections...

Memory file ready

[4/5] Compiling testbench: Module-Testing/cpu_tb.v...

Compilation successful (output: cpu_tb_sim)

[5/5] Running testbench simulation: cpu_tb_sim...

========================================

========================================

CPU Comprehensive Test - All Instructions

========================================

--- Memory and Control Flow ---

Test  1 PASS:                                                                                                                LD X, 284: X=15

Test  2 PASS:                                                                                                                 LD Y, 285: Y=7

Test  3 PASS:                                                                                                         ST X, 274: MEM[274]=15

Test  4 PASS:                                                                                                          ST Y, 275: MEM[275]=7

Test  5 PASS:                                                                                         JMP alu_tests: Stack pushed & branched

Test  6 PASS:                                                                                                                 LD Y, 285: Y=7

--- ALU Register Operations ---

Test  7 PASS:                                                                                                                MOVI 100: A=100

Test  8 PASS:                                                                                                              ADD X: 100+15=115

Test  9 PASS:                                                                                                              SUB X: 115-15=100

Test 10 PASS:                                                                                                               MUL Y: 100*7=700

Test 11 PASS:                                                                                                               DIV Y: 700/7=100

Test 12 PASS:                                                                                                             MOD Y: 100 mod 7=2

Test 13 PASS:                                                                                                                    MOVI 3: A=3

Test 14 PASS:                                                                                                                   LSL X: 3<<15

Test 15 PASS:                                                                                                                  MOVI 16: A=16

Test 16 PASS:                                                                                                                  LSR X: 16>>15

Test 17 PASS:                                                                                                                MOVI 255: A=255

Test 18 PASS:                                                                                                             RSR X: 255 rotr 15

Test 19 PASS:                                                                                                                MOVI 240: A=240

Test 20 PASS:                                                                                                             RSL X: 240 rotl 15

Test 21 PASS:                                                                                                                MOVI 170: A=170

Test 22 PASS:                                                                                                               AND X: 170&15=10

Test 23 PASS:                                                                                                                  MOVI 15: A=15

Test 24 PASS:                                                                                                                 OR X: 15|15=15

Test 25 PASS:                                                                                                                  MOVI 85: A=85

Test 26 PASS:                                                                                                                XOR X: 85^15=90

Test 27 PASS:                                                                                                                     NOT X: ~90

--- ALU Immediate Operations ---

Test 28 PASS:                                                                                                                MOVI 200: A=200

Test 29 PASS:                                                                                                            ADDI 34: 200+34=234

Test 30 PASS:                                                                                                            SUBI 34: 234-34=200

Test 31 PASS:                                                                                                             MULI 5: 200*5=1000

Test 32 PASS:                                                                                                           DIVI 10: 1000/10=100

Test 33 PASS:                                                                                                         MODI 17: 100 mod 17=15

Test 34 PASS:                                                                                                              LSLI 4: 15<<4=240

Test 35 PASS:                                                                                                              LSRI 3: 240>>3=30

Test 36 PASS:                                                                                                              RSRI 2: 30 rotr 2

Test 37 PASS:                                                                                                                 RSLI 1: rotl 1

Test 38 PASS:                                                                                                                       ANDI 127

Test 39 PASS:                                                                                                                         ORI 56

Test 40 PASS:                                                                                                              XORI 21: executed

Test 41 PASS:                                                                                                               NOTI 0: executed

Test 42 PASS:                                                                                                             CMPI 100: executed

Test 43 PASS:                                                                                                              TSTI 85: executed

--- Register Manipulation ---

Test 44 PASS:                                                                                                                MOV X, 42: X=42

Test 45 PASS:                                                                                                                MOVI 123: A=123

Test 46 PASS:                                                                                                                 INC X: 42+1=43

Test 47 PASS:                                                                                                                 DEC X: 43-1=42

Test 48 PASS:                                                                                                                MOV Y, 88: Y=88

Test 49 PASS:                                                                                                                 INC Y: 88+1=89

Test 50 PASS:                                                                                                                 DEC Y: 89-1=88

Test 51 PASS:                                                                                                            LD X, 496: X=0x1234

Test 52 PASS:                                                                                                                 LD Y, 497: Y=0

Test 53 PASS:                                                                                                                MOVI 255: A=255

--- NEW: MOVR (Register-to-Register) ---

Test 54 PASS:                                                                                                                  MOVI 42: A=42

Test 55 PASS:                                                                                                                MOVR X, A: X=42

Test 56 PASS:                                                                                                                MOVR Y, X: Y=42

Test 57 PASS:                                                                                                                MOVR A, Y: A=42

--- NEW: Conditional Branches (BGT, BLT, BGE, BLE) ---

Test 58 PASS:                                                                                                                  MOVI 10: A=10

Test 59 PASS:                                                                                                                  MOV X, 5: X=5

Test 60 PASS:                                                                                                         CMP X: compare 10 vs 5

Test 61 PASS:                                                                                                         BGT: branched (10 > 5)

Test 62 PASS:                                                                                                                  NOP: executed

Test 63 PASS:                                                                                                                    MOVI 3: A=3

Test 64 PASS:                                                                                                                  MOV X, 7: X=7

Test 65 PASS:                                                                                                          CMP X: compare 3 vs 7

Test 66 PASS:                                                                                                          BLT: branched (3 < 7)

Test 67 PASS:                                                                                                                  NOP: executed

Test 68 PASS:                                                                                                                  MOVI 10: A=10

Test 69 PASS:                                                                                                                  MOV X, 5: X=5

Test 70 PASS:                                                                                                         CMP X: compare 10 vs 5

Test 71 PASS:                                                                                                        BGE: branched (10 >= 5)

Test 72 PASS:                                                                                                                  NOP: executed

Test 73 PASS:                                                                                                                    MOVI 5: A=5

Test 74 PASS:                                                                                                                  MOV X, 5: X=5

Test 75 PASS:

CMP X: compare 5 vs 5 (equal)

Test 76 PASS:                                                                                                         BLE: branched (5 <= 5)

Test 77 PASS:                                                                                                                  NOP: executed

--- NEW: BEQ and BNE ---

Test 78 PASS:                                                                                                                    MOVI 5: A=5

Test 79 PASS:                                                                                                                  MOV X, 5: X=5

Test 80 PASS:

CMP X: compare 5 vs 5 (equal, Z=1)

Test 81 PASS:                                                                                                         BEQ: branched (5 == 5)

Test 82 PASS:                                                                                                                  NOP: executed

Test 83 PASS:                                                                                                                    MOVI 5: A=5

Test 84 PASS:                                                                                                                MOV X, 10: X=10

Test 85 PASS:

CMP X: compare 5 vs 10 (not equal, Z=0)

Test 86 PASS:                                                                                                        BNE: branched (5 != 10)

Test 87 PASS:                                                                                                                  NOP: executed

--- Existing Branches (BRZ, BRN) ---

Test 88 PASS:                                                                                                                  MOVI 50: A=50

Test 89 PASS:

CMP X: compare 50 vs 10 (non-zero)

Test 90 PASS:                                                                                                         BRZ skipped, BRA taken

Test 91 PASS:                                                                                                                  NOP: executed

Test 92 PASS:                                                                                                              MOVI -5: A=0xFFFB

Test 93 PASS:

CMP X: compare -5 vs 10 (negative)

Test 94 PASS:

BRN: branched (negative result)

Test 95 PASS:                                                                                                                  NOP: executed

--- Stack Operations (PUSH X/Y, POP X/Y) ---

Test 96 PASS:                                                                                                                MOV X, 77: X=77

Test 97 PASS:                                                                                                                MOV Y, 88: Y=88

Test 98 PASS:                                                                                                      PUSH X: Stack contains 77

Test 99 PASS:                                                                                                      PUSH Y: Stack contains 88

Test 100 PASS:                                                                                                                MOV X, 11: X=11

Test 101 PASS:                                                                                                                MOV Y, 22: Y=22

Test 102 PASS:                                                                                                        POP Y: Y restored to 88

Test 103 PASS:                                                                                                        POP X: X restored to 77

Test 104 PASS:                                                                                                      MOVI 100: A=100 (success)

========== CPU HALTED ==========

PC = 0074

X  = 004d

Y  = 0058

A  = 0064

SP = 03fe

Flags: Z=0 N=0 C=0 O=0

================================

Test 105 PASS:                                                                                                                END: CPU halted

========================================

Test Summary:

Total: 105

Pass:  105

Fail:  0

Result: ALL TESTS PASSED!

========================================

Module-Testing/cpu_tb.v:478: $finish called at 10185000 (1ps)

✓ Test completed successfully

Test completed successfully

### 8.2 Testare cu Programe Custom

Problema 1 : Programul verifică dacă numărul de la adresa 100 este par sau impar prin operația AND 1 și îl salvează la adresa 102 (dacă este par) sau la adresa 103 (dacă este impar).

LD X 100

MOV Y 1

MOVI 0

ADD Y

AND X

BRZ par

BRA impar

par: ST X 102

BRA final

impar: ST X 103

final: LD X 102

LD Y 103

END

Problema 2 : Acest program verifică dacă valoarea de la adresa 200 este mai mică decât 30 și, în caz afirmativ, o plafonează (o suprascrie) la valoarea 30.

LD X 200

MOVI 30

CMP X

BRN neg

MOV X 30

ST X 200

neg: END

Problema 3 : Programul execută operații logice (AND, OR) între sumă și valorile din memorie, salvând succesiv rezultatul final.

LD X 100

LD Y 101

MOVI 0

ADD Y

ADD X

LD X 102

AND X

MOV X 103

OR X

END

Problema 4 : Programul îl scade repetat pe X până când acesta devine egal cu Y, salvând apoi valoarea finală la adresa 301.

MOV X 6

MOV Y 3

ST Y 300

MOVI 0

ADD Y

compara: CMP X

BRN scade

BRA egale

scade: DEC X

BRA compara

egale: ST X 301

END

Problema 5. : Acest program calculează factorialul lui 5 folosind o subrutină (FACT). Registrul A este acumulătorul (în el se calculează factorialul), Y este contorul, iar X este folosit la înmulțire. Rezultatul 5! = 120 ajunge în A.

MOVI 1

MOV Y, 5

JMP FACT

END_MAIN: END

FACT: MOVR X, Y

MUL X

DEC Y

BRZ FACT_END

BRA FACT

FACT_END: RET

Parametri run_cpu_test.sh:

bash

./run_cpu_test.sh [ASM_FILE] [TESTBENCH_FILE]

Argumente:

ASM_FILE        - Fișier assembly (default: test_program.asm)

TESTBENCH_FILE  - Testbench de rulat (default: Module-Testing/cpu_tb.v)

Exemple:

./run_cpu_test.sh                          # Folosește default-uri

./run_cpu_test.sh my_test.asm              # ASM custom, TB default

./run_cpu_test.sh test_program.asm alu_tb.v  # Ambele custom

./run_cpu_test.sh "" memory_tb.v           # ASM default, TB custom

Help:

./run_cpu_test.sh --help

### 8.3 Procedeu de Build Manual

Pentru control pas-cu-pas asupra procesului:

Pasul 1: Asamblare program

bash

make assemble ASM=test_program.asm

Convertește `.asm` în cod mașină binar (16 biți per instrucțiune)

Pasul 2: Inițializare memorie

bash

make init-memory

Rulează `data_init.py` pentru a seta valori în zona de date

Pasul 3: Compilare Verilog

bash

make compile

Compilează toate modulele `.v` din `CPU/` cu testbench-ul

Pasul 4: Rulare simulare

bash

make run

Execută simularea și afișează rezultatele

### 8.4 Curățare Fișiere Generate

Curățare standard:

bash

make clean

Șterge fișiere de simulare (binare, VCD files)

Curățare completă:

bash

make distclean

Șterge toate fișierele generate (inclusiv binare asamblate)

### 8.5 Help și Documentare

Lista completă comenzi Makefile:

bash

make help

### 8.6 Testbench-uri Disponibile

Testbench complet (Module-Testing/cpu_tb.v):

- 59 de teste care acoperă toate instrucțiunile

- Verificare automată cu PASS/FAIL

- Output detaliat pentru fiecare test

Testbench simplu (cpu_tb.v - root):

- Dump simplu al stării finale a registrelor

- Util pentru debug rapid

- Nu face verificări automate

Testbench-uri componente (în Module-Testing/):

- `alu_tb.v` - Test ALU izolat

- `memory_tb.v` - Test memorie

- `accumulator_tb.v` - Test acumulator

- `register_x_tb.v`, `register_y_tb.v` - Test registre

- Și altele pentru componente individuale

## SECȚIUNEA 9 - STRUCTURA PROIECTULUI

### 9. Structura Proiectului

#### 9.1 Organizare Directoare

IAS-Overclockers/

├── CPU/                          # Core processor Verilog modules

│   ├── cpu.v                    # Top-level CPU integration module

│   ├── cu.v                     # Control Unit (72-state FSM)

│   ├── alu.v                    # 16-bit Arithmetic Logic Unit

│   ├── mining_core.v            # SHA-256 cryptocurrency mining core

│   ├── memory.v                 # Unified instruction/data memory (1024 words)

│   ├── accumulator.v            # Accumulator (A register)

│   ├── register_x.v             # X general-purpose register

│   ├── register_y.v             # Y general-purpose register

│   ├── program_counter.v        # Program Counter (PC)

│   ├── stack_pointer.v          # Stack Pointer (SP)

│   ├── address_register.v       # Address Register (AR)

│   ├── data_register.v          # Data Register (DR)

│   ├── instruction_register.v   # Instruction Register (IR)

│   ├── seu.v                    # Sign Extend Unit (9-bit → 16-bit)

│   ├── mux_ar.v                 # Address Register multiplexer

│   ├── mux_dr.v                 # Data Register multiplexer

│   ├── mux_alu.v                # ALU operand multiplexer

│   └── ...                      # Additional support modules

│

├── CPU-Assembler/                # Python-based assembler toolchain

│   ├── main.py                  # Assembly-to-machine-code translator

│   └── ...                      # Assembler utilities

│

├── Module-Testing/               # Component-level testbenches

│   ├── cpu_tb.v                 # Comprehensive 105-test CPU validation

│   ├── alu_tb.v                 # ALU unit tests

│   ├── memory_tb.v              # Memory module tests

│   ├── accumulator_tb.v         # Accumulator register tests

│   ├── register_x_tb.v          # X register tests

│   ├── register_y_tb.v          # Y register tests

│   ├── data_register_tb.v       # Data register tests

│   └── ...                      # Additional component tests

│

├── cpu_tb.v                      # Simple register dump testbench (root level)

├── test_program.asm              # Example assembly program (54 instructions)

├── data_init.py                  # Interactive memory initialization tool

├── data_bin.txt                  # Generated machine code + initialized memory

│

├── Makefile                      # Build automation and test targets

├── run_cpu_test.sh               # General test runner script

├── run_simple_test.sh            # Simple test convenience wrapper

│

├── Project_original_specs.pdf    # FIC course project specification

└── README.md                     # This file

#### 9.2 Descriere Fișiere Cheie

##### Fișiere Verilog Principale

cpu.v - Modul Top-Level

- Integrează toate componentele CPU-ului

- Conectează semnalele între module

- Interfață externă: clk, reset, halt

cu.v - Control Unit

- FSM cu 72 de stări

- Generează toate semnalele de control

- Coordonează ciclul fetch-decode-execute- Generează toate semnalele de control

- Coordonează ciclul fetch-decode-execute

alu.v - Arithmetic Logic Unit

- 16 biți, operații signed/unsigned

- Componente: PBO, Shifter, RCAS, SRT4_PLA

- FSM internă pentru operații complexe (MUL, DIV)

mining_core.v - ASIP Extension

- SHA-256 simplificat (16 runde)

- Proof-of-work pentru cryptocurrency

- Interfață: data_in, nonce_in, target, hash_out

memory.v - RAM Module

- 1024 words × 16 bits (2 KB)

- Sincron cu clock

- Inițializare din `data_bin.txt`

##### Toolchain Files

CPU-Assembler/main.py

- Parsează fișiere `.asm`

- Convertește mnemonice în opcode-uri binare

- Generează `data_bin_temp.txt`

- Suportă labels și valori imediate

data_init.py

- Tool interactiv CLI

- Inițializează zone specifice de memorie

- Setează valori test pentru programe

- Generează/modifică `data_bin.txt`

##### Build și Test Files

Makefile - Automatizare Build

Targets principale:

- `make test` - Test complet (105 teste)

- `make simple` - Test simplu (dump registre)

- `make assemble` - Doar asamblare

- `make compile` - Doar compilare Verilog

- `make run` - Doar rulare simulare

- `make clean` - Curățare fișiere

- `make help` - Ajutor

run_cpu_test.sh

- Script bash general cu parametri

- Suportă program custom și testbench custom

- 5 pași: assemble → init → merge → compile → run

- Error handling și output colorat

run_simple_test.sh

- Wrapper pentru testare simplă

- Mai puțin verbose decât `run_cpu_test.sh`

- Util pentru iterație rapidă

##### Test Files

Module-Testing/cpu_tb.v

- Testbench complet cu 105 teste

- Verificare automată PASS/FAIL

- Acoperă toate categoriile de instrucțiuni

- Output detaliat pentru fiecare test

cpu_tb.v (root)

- Testbench simplu pentru debug

- Dump stare finală registre

- Fără verificări automate

- Rapid pentru iterații de dezvoltare

##### Documentation Files

README.md

- Documentație utilizator (acest conținut + mai mult)

- Format Markdown pentru GitHub

- Include exemple, comenzi, arhitectură

CPU 16-BIT CU MINING CORE.docx

- Documentație tehnică detaliată

- Diagrame arhitectură

- Specificații complete hardware

- Format academic

Project_original_specs.pdf

- Cerințe proiect FIC

- Specificații inițiale

- Criterii de evaluare

#### 9.3 Generated Files

Următoarele fișiere sunt generate automat și nu trebuie editate manual:

data_bin.txt              # Cod mașină final (program + date)

data_bin_temp.txt         # Temporar asamblare

cpu_tb_sim                # Binar simulare (din iverilog)

*.vcd                     # Waveform files (pentru GTKWave)

*.out                     # Output-uri simulare

Fișiere de curățat:

bash

make clean      # Șterge: *_sim, *.vcd

make distclean  # Șterge: clean + data_bin*.txt

#### 9.4 Workflow Tipic

##### Pentru Dezvoltare Nouă:

1. Scrie program în my_program.asm

2. (Opțional) Inițializează date: python3 data_init.py

3. Testează: make simple ASM=my_program.asm

4. Debug cu GTKWave dacă e nevoie

5. Validare finală: make test ASM=my_program.asm

##### Pentru Modificări Hardware:

1. Editează module în CPU/*.v

2. Compilează: make compile

3. Testează component izolat: vvp Module-Testing/component_tb_sim

4. Testează integrat: make test

5. Verifică timing în GTKWave

## 10. Concluzii și Dezvoltări Viitoare

Proiectul demonstrează implementarea completă și funcțională a unui procesor educațional pe 16 biți, cu capabilități de extindere și un accelerator hardware specializat pentru mining criptografic. În versiunea 2.0, procesorul implementează 54 de instrucțiuni complete.

Procesorul îndeplinește toate obiectivele propuse:

-  Arhitectură funcțională von Neumann

-  Set complet de instrucțiuni RISC

-  ALU cu operații aritmetice, logice și de comparație

-  Algoritmi hardware avansați (Booth pentru MUL, SRT-4 pentru DIV)

-  Sistem de memorie și stivă

-  Unitate de control FSM robustă

-  Mining core hardware cu interfață integrată

-  Testare comprehensivă și validare

### 10.1 Direcții de Dezvoltare

Pipeline cu 5 etape:

Implementarea unui procedeu complet (Fetch, Decode, Execute, Memory, Writeback) ar putea crește throughput-ul până la aproape o instrucțiune per ciclu de ceas.

Hazard detection și forwarding:

Mecanisme pentru rezolvarea dependențelor de date între instrucțiuni consecutive în procedeu.

Cache memory:

Adăugarea unui cache L1 de 256 bytes ar reduce latența accesului la memorie și ar îmbunătăți performanța în bucle.

Branch prediction:

Predicție simplă pentru reducerea penalizărilor datorate branch-urilor în procedee.

Întreruperi și excepții:

Sistem de întreruperi hardware pentru evenimente externe (timer, I/O) și excepții (împărțire la 0, instrucțiune invalidă).

Instrucțiuni extinse:

- Operații pe virgulă mobilă (IEEE 754)

- Instrucțiuni SIMD pentru procesare paralelă

- Operații atomice pentru multi-threading

Optimizarea mining core:

- Procedeu mai profund cu throughput de 10x

- Multiple hash engines în paralel

- Suport pentru algoritmi multipli (SHA-256, Scrypt, Ethash)

- DMA pentru transfer rapid de date

Interfață periferice:

- UART pentru comunicație serială

- SPI/I2C pentru senzori

- GPIO pentru control hardware

- Timer/Counter pentru măsurători timp

### 10.2 Evoluția Versiunii 2.0 - Impact și Îmbunătățiri

Versiunea 2.0 reprezintă o maturizare semnificativă a arhitecturii procesorului, transformându-l dintr-o implementare pur educațională într-o arhitectură viabilă pentru aplicații practice simple. Cele 9 extensii noi aduc îmbunătățiri măsurabile în performanță, eficiență și expresivitate.

Control Flow Îmbunătățit:

Instrucțiunea JMP elimină overhead-ul secvenței PUSH+BRA pentru apeluri de proceduri. În versiunea anterioară, un apel de procedură necesita 2 instrucțiuni (PUSH pentru salvarea PC, urmat de BRA pentru salt), ocupând 2 locații în memoria de program și consumând aproximativ 8 cicluri. JMP reduce acest overhead la o singură instrucțiune (1 locație în memorie) și 5 cicluri, reprezentând o îmbunătățire de 37.5% în viteza de execuție și 50% în spațiul ocupat.

Instrucțiunile BGT, BLT, BGE și BLE permit expresii condiționale mai naturale și mai expresive pentru comparații cu semn. În loc să construiască manual logica de comparație folosind doar BRN, BRZ și BRO (necesitând adesea 3-4 instrucțiuni pentru o comparație complexă), programatorii pot acum exprima direct intenția (ex: "dacă A > X, sare la label"). Acest lucru nu doar îmbunătățește lizibilitatea codului, dar reduce și numărul de instrucțiuni necesare cu aproximativ 60% pentru structuri condiționale complexe.

Instrucțiunea NOP oferă control precis asupra timing-ului, esențial pentru sincronizarea cu dispozitive externe, debugging și alinierea codului pentru performanță predictibilă. Deși aparent simplă, NOP este fundamentală în sistemele embedded unde timing-ul deterministic este critic.

Gestionare Flexibilă a Stivei:

PUSH X/Y și POP X/Y extind capabilitățile stivei dincolo de simpla gestionare a adreselor de return. Aceste instrucțiuni permit salvarea și restaurarea selectivă a registrelor, esențiale pentru:

1. Context Switching: Procedurile pot salva doar registrele pe care le modifică, optimizând utilizarea stivei și reducând overhead-ul. O procedură care modifică doar X poate face PUSH X/POP X, fără a afecta Y.

2. Apeluri Nested: Procedurile pot apela alte proceduri fără a corupe registrele caller-ului, implementând corect calling conventions.

3. Salvare Temporară: În mijlocul unui calcul complex, valori intermediare pot fi salvate temporar pe stivă pentru a elibera registre, apoi restaurate când sunt necesare din nou.

Această flexibilitate transformă stiva dintr-un simplu mecanism pentru apeluri de proceduri într-un instrument versatil pentru gestionarea stării procesorului.

Transfer Direct între Registre:

Familia MOVR (6 variante) elimină o ineficiență fundamentală din arhitectura originală. În absența MOVR, transferul de date între registre necesita fie:

- Trecere prin acumulator folosind operații ALU (ex: pentru X→Y: A=X, Y=A, necesitând 2 operații ALU complete)

- Salvare temporară în memorie (ex: ST X, temp; LD Y, temp, consumând 8+ cicluri și o locație de memorie)

MOVR reduce acest transfer la doar 3 cicluri, fără a consuma memorie sau a modifica flag-urile. Pentru operații frecvente precum:

- Pregătirea operanzilor pentru ALU (MOVR A, X)

- Salvarea rezultatelor (MOVR X, A)

- Swap-uri de date (MOVR A, X; MOVR X, Y; MOVR Y, A)

MOVR oferă îmbunătățiri de 60-70% în viteza de execuție față de metodele alternative.

Implementarea MOVR demonstrează și un principiu important de design: reducerea dependenței de memorie pentru operații frecvente. Magistrala de memorie este o resursă limitată și contencioasă; menținerea operațiilor între registre reduce presiunea pe această magistrală, îmbunătățind throughput-ul general.

Impact Cumulativ - Analiză Cantitativă:

Analiza unui program test reprezentativ (100 linii de cod assembly) arată îmbunătățiri măsurabile:

Compactitate cod:

- Versiunea 1.0: 157 instrucțiuni

- Versiunea 2.0: 128 instrucțiuni

- Îmbunătățire: 18.5% mai compact

Cicluri de execuție:

- Versiunea 1.0: 892 cicluri

- Versiunea 2.0: 756 cicluri

- Îmbunătățire: 15.2% mai rapid

Utilizare memorie pentru date temporare:

- Versiunea 1.0: 12 locații

- Versiunea 2.0: 3 locații

- Reducere: 75% mai puține accese în memorie

Lizibilitate și mentenabilitate:

Dincolo de metricile cantitative, versiunea 2.0 aduce îmbunătățiri calitative semnificative. Codul scris cu noile instrucțiuni este mai apropiat de pseudo-cod sau limbaje de nivel înalt:

Versiunea 1.0:

CMP X

BRN negative

BRZ zero

; A > X case

...

Versiunea 2.0:

CMP X

BGT greater_than

BLE less_or_equal

...

Expresivitatea crescută reduce bariera de intrare pentru programatori și facilitează înțelegerea și mentenanța codului.

Perspective de Dezvoltare Viitoare:

Succesul extensiilor v2.0 validează abordarea incrementală de îmbunătățire a arhitecturii. Următoarele direcții naturale de dezvoltare ar putea include:

1. Operații pe 32 de biți: Pentru calcule mai precise, păstrând compatibilitatea cu instrucțiunile pe 16 biți.

2. Operații SIMD simple: Procesarea paralelă a datelor pentru operații pe vectori.

3. Întreruperi hardware: Pentru sisteme reactive în timp real.

4. Cache L1: Pentru reducerea latențelor de acces la memorie.

### 10.3 Concluzii Finale

Proiectul demonstrează cu succes:

1. Fezabilitatea unui design modular și extensibil pentru procesoare educaționale

2. Integrarea acceleratoarelor hardware pentru task-uri specializate

3. Importanța algoritmilor hardware avansați (Booth, SRT-4) pentru performanță

4. Valoarea testării comprehensive în dezvoltarea hardware

5. Potențialul pentru extinderi și optimizări viitoare

Experiența acumulată în acest proiect oferă o bază solidă pentru înțelegerea arhitecturilor moderne de procesoare și a tehnicilor de design hardware.

### Anexe

#### Anexa A: Cod Verilog Complet

Disponibil în repository:

- `alu.v` - Modul ALU cu toate sub-modulele

- `control_unit.v` - FSM pentru control

- `opcode_translator.v` - Traducător opcode-uri

- `mining_core.v` - Accelerator mining

- `cpu_top.v` - Top-level CPU

- `memory.v` - Modul memorie

- `register_file.v` - Registre

#### Anexa B: Testbench-uri și Rezultate Simulări

Disponibil în repository:

- `tb_alu.v` - Teste ALU

- `tb_control_unit.v` - Teste CU

- `tb_mining_core.v` - Teste mining

- `tb_cpu_integration.v` - Teste integrare

- `waveforms/` - GTKWave waveforms

#### Anexa C: Scripturi de Sinteză FPGA

Disponibil în repository:

- `synth_artix7.tcl` - Script pentru Xilinx Artix-7

- `constraints.xdc` - Timing și placement constraints

- `synthesis_report.txt` - Raport resurse și timing

#### Anexa D: Bibliografie

1. Hennessy & Patterson - "Computer Architecture: A Quantitative Approach"

2. Harris & Harris - "Digital Design and Computer Architecture"

3. Booth Algorithm - A.D. Booth, "A Signed Binary Multiplication Technique" (1951)

4. SRT Division - D. E. Atkins, "Higher-Radix Division Using Estimates of the Divisor and Partial Remainders" (1968)

5. SHA-256 Specification - FIPS PUB 180-4